ÖRNEK KONUT BLOĞU — MAHAL LİSTESİ

ÖRNEK belge · MahalLab tanıtımı için hazırlanmış kurgusal bir yapıdır · poz numaraları ÇŞB 2026 birim fiyat listesine atıftır, açıklamalar kısaltılmıştır

| A | : | BODRUM KATLAR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | : | OTOPARK |  |
| DÖŞEME | : | Beton yüzey sertleştirici, park çizgileri boyalı | 15.190.1003 |
| DUVAR | : | Brüt beton / sıva üzeri sentetik mat boya | 15.540.1544 |
| TAVAN | : | Brüt beton üzeri sentetik mat boya | 15.540.1544 |
| A-2 | : | SIĞINAK |  |
| DÖŞEME | : | Beton yüzey sertleştirici | 15.190.1003 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri sentetik mat boya | 15.280.1009 15.540.1544 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri sentetik mat boya | 15.280.1012 15.540.1544 |
| SÜPÜRGELİK | : | PVC esnek süpürgelik | 15.365.1701 |
| A-3 | : | DEPO |  |
| DÖŞEME | : | Beyaz seramik yer karosu | 15.375.1004 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri saten alçı, iki kat iç cephe boyası | 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| KAPI | : | Ahşap kasa ve pervaz, masif tablalı kanat | 15.510.1001 15.510.1101 |
| A-4 | : | TEKNİK HACİM |  |
| DÖŞEME | : | Beyaz seramik yer karosu | 15.375.1004 |
| DUVAR | : | Beyaz seramik duvar karosu (tam yükseklik) | 15.380.1006 |
| TAVAN | : | Sentetik mat boya | 15.540.1544 |

| B | : | ZEMİN KAT ORTAK MAHALLER |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | : | GİRİŞ HOLÜ |  |
| DÖŞEME | : | Renkli seramik yer karosu | 15.375.1054 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri saten alçı, iki kat iç cephe boyası | 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| SÜPÜRGELİK | : | PVC kepli süpürgelik | 15.365.1702 |
| B-2 | : | MERDİVEN EVİ |  |
| DÖŞEME | : | Renkli seramik yer karosu (sahanlık) | 15.375.1054 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri saten alçı, iki kat iç cephe boyası | 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| B-3 | : | ÇÖP VE BİSİKLET ODASI |  |
| DÖŞEME | : | Beyaz seramik yer karosu | 15.375.1004 |
| DUVAR | : | Beyaz seramik duvar karosu (1,50 m) üzeri boya | 15.380.1006 15.540.1544 |

| C | : | DAİRE İÇİ MAHALLER (1–5. katlar, A ve B daireleri) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | : | SALON |  |
| DÖŞEME | : | Laminat parke AC3 | 15.490.1002 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri saten alçı, iki kat iç cephe boyası | 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| KAPI | : | Ahşap kasa ve pervaz, camlı kanat | 15.510.1001 15.510.1105 |
| PENCERE | : | PVC doğrama, çift cam | 15.455.1005 |
| DENİZLİK | : | Mozayik denizlik | 15.450.1012 |
| C-2 | : | YATAK ODASI |  |
| DÖŞEME | : | Laminat parke AC3 | 15.490.1002 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri saten alçı, iki kat iç cephe boyası | 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| KAPI | : | Ahşap kasa ve pervaz, masif tablalı kanat | 15.510.1001 15.510.1101 |
| PENCERE | : | PVC doğrama, çift cam | 15.455.1005 |
| DENİZLİK | : | Mozayik denizlik | 15.450.1012 |
| C-3 | : | MUTFAK |  |
| DÖŞEME | : | Renkli seramik yer karosu | 15.375.1054 |
| DUVAR | : | Tezgâh arası seramik duvar karosu, diğer yüzeyler boyalı | 15.380.1006 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| PENCERE | : | PVC doğrama, çift cam | 15.455.1005 |
| DENİZLİK | : | Mozayik denizlik | 15.450.1012 |
| C-4 | : | BANYO |  |
| DÖŞEME | : | Beyaz seramik yer karosu | 15.375.1004 |
| DUVAR | : | Beyaz seramik duvar karosu (tavana kadar) | 15.380.1006 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| KAPI | : | Ahşap kasa ve pervaz, masif tablalı kanat | 15.510.1001 15.510.1101 |
| PENCERE | : | PVC doğrama, çift cam | 15.455.1005 |
| C-5 | : | WC |  |
| DÖŞEME | : | Beyaz seramik yer karosu | 15.375.1004 |
| DUVAR | : | Beyaz seramik duvar karosu (tavana kadar) | 15.380.1006 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| KAPI | : | Ahşap kasa ve pervaz, masif tablalı kanat | 15.510.1001 15.510.1101 |
| C-6 | : | ANTRE |  |
| DÖŞEME | : | Renkli seramik yer karosu | 15.375.1054 |
| DUVAR | : | Alçı sıva üzeri saten alçı, iki kat iç cephe boyası | 15.280.1009 15.540.1533 |
| TAVAN | : | Makine alçısı üzeri iç cephe boyası | 15.280.1012 15.540.1533 |
| C-7 | : | BALKON |  |
| DÖŞEME | : | Renkli seramik yer karosu (dona dayanıklı) | 15.375.1054 |